УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации муниципального образования

Омутнинское городское поселение

___________И.В. Шаталов

«__» _______________2024.

Описание объекта закупки

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Рекультивация. Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района»

| 1 | Основание для проектирования. | ### Статьи 80.1, 80.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2019- 2025 годы" (утверждена постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение от 07.06.2019 №487 с изменениями от 16.02.2024 №144) Решение Омутнинского районного суда № 2-447/2021 от 09.12.2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес заказчика | ### Заказчик: Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области ### Адрес: Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9. |
| 3 | Наименование проектной документации | «Рекультивация. Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района» |
| 4 | Назначение | Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке в кадастровом квартале 43:22:410601 |
| 5 | Месторасположение объекта проектирования. | Кировская область, Омутнинский район, земельный участок в кадастровом квартале 43:22:410601 в пятистах метрах к югу от д. Плетенёвская Омутнинского района Кировской области со следующими координатами поворотных точек: Х588258,19 Y3172855,73; Х588260,10 Y3172851,02; Х588247,11 Y3172848,61; Х588229,58 Y3172852,45; Х588217,27 Y3172850,94; Х588212,66 Y3172847,34; Х588207,89 Y3172851,18; Х588212,24 Y3172854,96; Х588215,77 Y3172857,85; Х588231,06 Y3172859,26; Х588247,24 Y3172854,46; Х588161,52 Y3172708,77; Х588165,48 Y3172713,10; Х588167,76 Y3172719,76; Х588171,26 Y3172730,85; Х588174,91 Y3172736,74; Х588183,05 Y3172743,62; Х588198,90 Y3172751,52; Х588206,57 Y3172756,83; Х588207,33 Y3172763,65; Х588203,09 Y3172769,75; Х588195,21 Y3172776,93; Х588190,18 Y3172785,62; Х588185,80 Y3172793,99; Х588180,02 Y3172796,82; Х588169,40 Y3172798,21; Х588155,43 Y3172797,62; Х588146,46 Y3172798,09; Х588136,40 Y3172799,12; Х588127,55 Y3172795,96; Х588118,54 Y3172786,53; Х588111,33 Y3172772,50; Х588107,16 Y3172759,88; Х588101,90 Y3172745,95; Х588098,97 Y3172736,56; Х588101,70 Y3172722,32; Х588106,74 Y3172715,14; Х588113,57 Y3172709,09; Х588119,05 Y3172707,51; Х588131,10 Y3172705,95; Х588142,91 Y3172705,44; Х588155,34 Y3172706,42 |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | - Площадь земельного участка на землях неразграниченной государственной собственности – 6484 кв.м.(проведение кадастровых работ по уточнению площади). 2. Объем накопленных отходов –21786м3 (требует уточнения). |
| 7 | Потребность в изыскательских работах | Выполнить: - инженерно-геологические изыскания по площади территории несанкционированной свалки; - инженерно-геодезические изыскания по площади территории несанкционированной свалки; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания по площади территории несанкционированной свалки, а также в пределах СЗЗ, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе с определением: - объема (массы) размещенных отходов и их классов опасности; - площади и высоты существующего склада отходов; - содержания загрязняющих веществ в почве, поверхностных водах, подземных водах, атмосферном воздухе; - негативного изменения недр, растительного мира (степень деградации растительных организмов), животного мира (степень угнетения животных организмов); - степени миграции загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды с указанием процессов (течение жидкостей, диффузия, дисперсия, осаждение и др.); - вероятности возникновения экологических рисков (с указанием факторов); - наличия (отсутствия) на границах земельного участка охранных зон мест забора хозяйственно-питьевых вод; - наличия (отсутствии) на свалке опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является РФ и занесением соответствующей информации в форму согласно к техническому заданию. Изыскания проводятся в объеме, необходимом для разработки проектной документации. Подготовить технические отчеты о выполненных изысканиях, включающие фотоматериалы. |
| 8 | Порядок проведения работ. | Проведение инженерных изысканий. ## Разработка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по ликвидации несанкционированной свалки вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района Кировской области (далее - материалы) (включая краткое изложение для неспециалистов) в соответствии с требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду п. 4.4, п. 4.7, Приложения к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду” (далее – Приложение). Участие в общественных обсуждениях предварительного варианта материалов. Разработка окончательного варианта материалов с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, а также протоколов общественных обсуждений в соответствии с п. 4.3 Приложения. Исполнитель обеспечивает Заказчика материалами и документацией, необходимой для проведения общественных обсуждений. Исполнитель по заявке Заказчика предоставляет технические отчеты по результатам инженерных изысканий и информацию техническому заданию. После утверждения Заказчиком в соответствии с п. 5 Приложения материалы передаются для использования при подготовке обосновывающей документации (проекта). Разработка проектно-сметной документации «Рекультивация. Ликвидация несанкционированной свалки отходов вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района». Участие в общественных обсуждениях объекта государственной экологической экспертизы. Прохождение государственной экологической экспертизы с получением положительного заключения экспертизы, Прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости с получением положительного заключения экспертизы. Прохождение экспертиз оплачивается за счет средств Исполнителя. Исполнитель обеспечивает участие непосредственных исполнителей работ в ходе заседаний экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, а также доработку проектной документации на безвозмездной основе по замечаниям органов, осуществляющих экспертизы и согласования. |
| 9 | Требования к составу и оформлению документации | В материалах необходимо провести анализ современного состояния окружающей среды в районе размещения в границах санитарно-защитной зоны свалки с учетом результатов инженерных изысканий. Рассмотреть варианты мероприятий по ликвидации свалки, включая рекультивацию без вывоза свалочного грунта. Провести оценку воздействия на окружающую среду в период и после проведения мероприятий по ликвидации свалки. Рассмотреть возможные аварийные ситуации в процессе проведения рекультивации и после ее окончания, а также разработать мероприятия, позволяющие не допустить загрязнение окружающей среды в ходе аварийной ситуации и в процессе ликвидации ее последствий. Разработать программу экологического мониторинга и контроля. Состав материалов должен соответствовать типовому содержанию материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проекте (приложение к Положению). Разработать проектно-сметную документацию «Рекультивация. Ликвидация несанкционированной свалки вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района». Обеспечить формирование комплекта проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим изысканиям. |
| 10 | Основные требования к проектным решениям | Технические решения по рекультивации и ликвидации свалки вблизи д. Плетенёвская Омутнинского района Кировской области не должны относиться к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. При проведении проектных работ конструктивные решения принимать с учетом требований действующих строительных и технологических норм и правил. Применяемые технологии работ в процессе их проведения и после рекультивации должны обеспечить требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Принимаемые технические решения и материалы, согласовать с Заказчиком. |
| 11 | Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику | Проект - в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. |
| 12 | Прочие условия | Направление рекультивации: лесохозяйственное. |
| 13 | Сметная документация | Смету выполнить на основании нормативов, вошедших в федеральный реестр сметных нормативов, по сборнику ФЭР в базисном уровне цен и в текущем уровне цен. Учесть индекс дефлятор. Сводным сметным расчетом предусмотреть в том числе затраты на ведение строительного контроля, ведение авторского надзора, непредвиденные затраты в размере 2%. В сводном сметном расчете не включается стоимость работ ПИР. |

| 24.09.2024 09:17:28 (МСК). | Пользователь: КУДАКОВ АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. Сертификат: 02e55d610032b1a58b438fbe440dd9fde2. Выдан: Федеральная налоговая служба. Период действия сертификата: с 13.03.2024 по 13.06.2025. | ООО "ГЕОПРОЕКТ" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.09.2024 08:59:05 (МСК) | Пользователь: Уткин Сергей Григорьевич, Заместитель главы. Сертификат: 0f7ee65767ae9353553ee6f918cec76f. Выдан: Федеральное казначейство. Период действия сертификата: с 05.08.2024 по 29.10.2025. | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |